附件1

浙江省高中数字地理教室装备指导意见

1  范围

本指导意见规定了浙江省高中数字地理教室装备的基本要求，包括定义，装备价值，教室要求，装备内容等。

本指导意见适用于浙江省高中地理专用教室的装备。

2  定义

高中数字地理教室是由多媒体设备，数字化的资源、软件，以及地理教具和相关配套设施组成，可用于开展中学地理学科常规授课、公开课与精品课授课、校本课程及第二课堂教学活动、课外兴趣小组综合实践活动、地理学科教师教研活动。

3  装备价值

- 服务地理学科核心素养的培养，包括人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力四个方面。

- 帮助学生建立对人类与地理环境之间关系的正确价值观，运用综合的、空间-区域的观点和方法认识地理环境。

- 帮助学生，运用地理信息技术和其他地理工具，学会运用地理的视角认识和欣赏自然与人文环境。

- 构建地理教学空间，提供基于地理情境的体验，服务地理课程的开展，拓展地理教学活动的内容。

- 运用现代地理信息技术和数字技术，突破时间与空间的限制，提供更多高质量、可更新的地理学科信息，优化地理学科教学过程，方便教师和学生查阅各种地理信息资料。

- 将地理科学发展前沿成果渗透于课程教学中，服务学生的自主学习、协作学习、研究性学习。

4  教室要求

4.1  面积

学校可根据实际条件，按照生均面积不小于1.92 m2选择教室。

4.2  地面

教室与走廊的地面不宜设台阶。地面应易清洁、耐磨、防滑。

4.3  门窗

应设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门应向疏散方向开启，开启的门窗不得挤占走道的疏散通道。临空窗台高度不应低于900m。

4.4  网络

应设有2个或以上的千兆网络接口。应预留GPS接收装置的接入。

4.5  综合布线

室内电源应设总控开关，设备系统、空调、照明和电源插座用电应分路设计和分别控制。室内的电力线和信号线敷设应按标准分开。

4.5  供电

教室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装剩余电流（漏电）保护器。供电电源额定总容量（设备系统的用电容量）应不小于设备总功率的1.5～2倍。

4.7  接地

教室应有可靠的保护接地线，接地电阻应不大于4Ω。

4.8  防雷

应备有效的防雷设施。

4.9  消防

应备有效的消防（防火、防潮、防盗等）设施。

4.10  照明

学生桌面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应符合GB 50034的有关要求，应不低于500lx，照度均匀度不低于0.7。

4.11  通风换气

室内换气次数要求不低于4次/h，根据室内的实际情况采取自然通风或采取各种强制性的通风措施，保持室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

4.12  环保

新建、改建、扩建的专用教室，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合GB 18580-2001、GB 18581-2001、GB 18583-2001、GB 18584-2001标准中的限量值。

5  装备内容

高中地理教室包括教师讲台，学生桌椅，多媒体设备，教学软件，数字化资源，地理教具等。服务自然地理、人文地理和区域地理的教学。

5.1  主要设备介绍

5.1.1  数字星球系统

包括球幕投影演示仪、控制软件、球面动画资源和课程包，以及宇宙星空演示穹顶、电动升降展示台。

利用三维图像处理平台和光学技术，可将图片、视频、动画等多媒体资源展示于数字化球形投影屏幕上，动态立体的再现自然科学和社会科学的现象与过程，实现了地理教学“从平面到立体”和“从静态到动态”的两大跨越。提供了大量与环境、人口、资源和可持续发展等与时代热点问题相关的科普资源，提供符合新课标的课件，课外环保、天文、星系等科普拓展课件。

5.1.2  交互地图教学系统

包括投影机、全屏触控白板、课件制作工具、地图编辑工具、配套课程资源、中学地理地图资源库。

交互地图教学系统通过双屏显示、超宽屏显示、多图层叠加，利于地理现象、成因分析的教学应用。提供依据地理新课标的教学案例，地图动画资源，服务教师的备课、授课和研课。提供开放性接口，教师可自主编辑，添加网络资源和本地资源。

5.1.3  中国语音立体地形图

包括立体地形模型，电子点读模块和地图内容语音解读。

中国语音立体地形图以公开版地形地图为基础底图，利用光学识别技术、无线点读技术、音频技术等，实现了地图无线点读，支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言言解说，以及语音内容升级。提供中国地级以上城市和大部分县，省级行政区划和国界线，主要河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地及相关要素。

5.1.4  地图图层学习箱

包括地理学习地图卡，图层卡，绘图卡、放大镜、绘图笔、储物箱。

适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，学生完成填图练习、叠加分析，辅助学生发现地理各要素之间的内在联系。

5.1.5  地理实验活动套装

包括等高线绘制、验证温室气体实验、探究热力环流实验、探究锋面实验。

通过等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。

通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象，举例说出温室效应的利与弊。

通过操作学具探究热力环流基本原理，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识。

通过操作了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。

5.1.6  精品星空伞

包括PPT资源，视频资源，学习指导手册，星空伞道具。

展现全天域星座的“魅力星空伞”和为学生进行认星DIY活动的“印象星空伞”。

5.1.7  地理全息教学系统

包括成像面、液晶屏、主机、立体视频播放器、全息3D系统。

利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像，将地理现象、地理事物以动态、三维立体的方式呈现出来，将地理教学中的宇宙与地球，地质地貌，大气，区域地理，人文环境，以直观、全景、360度的形式展现在学生的眼前。

5.1.8  地理AR沙盘系统

包括计算机、距离传感器、投影机、沙盘、海沙、实验工具箱。

采用增强现实技术、传感等技术，即时识别投影区互动沙盘形态，依据沙盘变化，将不同的地势地貌形态通过虚拟投影真实展示，同时平面的屏幕会显示对应的内容，形成立体与平面的呼应和交互。

提供探究土壤和地下水被污染过程实验，包括土壤污染模拟实验、地下潜水污染模拟试验、地下水污染实验、对比承压水井和自流井主题实验。

5.1.9  地理VR教学系统

包括VR一体机，3D眼镜，触控笔，视频摄像头，VR资源。

利用3D、VR、AR互动等技术，将地理现象、地理事物以动态、三维立体的方式呈现出来。提供三维课程资源，把宇宙地球、大气与环境、岩石与矿物、典型地质地貌以及区域地理等模块的知识以直观、全景、360度的形式展现。提供增强现实功能，支持老师、学生和3D虚拟图像互动。

5.1.10  地球的演化VR资源

包括计算机， VR硬件，地球演化的VR资源。

利用虚拟技术，营造直观、实时、生动的地理教学环境。创设从远古地球生命的起源，逐渐变化过渡到现在的人类家园。通过探究式、游戏式的互动设计，体验地球自诞生之初逐步演化地质变迁到现代，学习丰富的典型地质年代的相关知识的同时，认识自然规律，理解地球的变化。

5.1.11  地理教学题库

预置地理试题，有按年级、学科、教材检索功能，有试题上传、编辑、删除功能。用户可以上传试题、套卷，关联相关教材、知识点，并形成个人题库，汇聚为区域题库。试卷分类为单元测试卷、月考试卷、期中试卷、期末试卷、模拟预测卷、中考试卷、高考试卷、竞赛试卷。试题题型包括单选题、多选题、填空题、判断题、其他。

5.1.12  教研平台

能够为校内教师的日常教学教研工作、协作交流、资源建设、专业发展、学生个性化学习等提供强有力的信息化支撑手段。主要功能集体备课，评课议课，微课资源，电子作业，视频直播、录播、点播，家校互动，资源中心等。

5.1.13  在线测评

为教师提供布置训练，查看训练，在线答题，统计分析等功能。为学生提供回答问题，查看答案，学业分析，成绩汇总等功能。为家长提供查看学生训练，学生学情分析，成绩统计等功能。

5.1.14  地理社区

包括学校门户、教研组空间、教师个人空间等学科网络学习空间。能开展学科的集体备课、评课议课、课题研究、科研成果、评比竞赛等应用。管理者可组织管理业务活动，创建本地化资源。

5.2  数字地理教室配备

以48名学生的教室为例，其设备配备要求见表1，学校可根据实际情况选择性配备，且不限于此表。

表1 配备要求

| 序号 | 产品名称 | 功能规格 | 单位 | 配备 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 教师用，符合正常教学需求 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体中控系统 | 内置VGA切换分配器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入；内置音频输入输出接口；面板有各设备开关按键控制 | 台 | 1 |
| 3 | 功放系统及音箱 | 功放支持3路话筒和2路音频输入，1路输出；吸顶音箱1个；无线话筒3个 | 套 | 1 |
| 4 | 投影机 | 符合教学要求 | 台 | 1 |
| 5 | 电子白板 | 符合教学要求 | 套 | 1 |
| 6 | 视频展台 | 无线，500万像素，镜头支持旋转，拍摄范围A3 | 台 | 1 |
| 7 | 电子教鞭 | 红色激光；遥控距离15米 | 个 | 1 |
| 二、教学软件 |  |  |  |  |
| 8 | 交互地图教学系统 | 课件制作工具、地图资源库、地图编辑工具,与教材配套教学资源 | 套 | 1 |
| 9 | 教研平台 | 为校内教师的日常教学教研提供各项功能 | 套 | 1 |
| 10 | 在线测评 | 为教师、学生、家长提供在线训练，数据分析等功能 | 套 | 1 |
| 11 | 地理社区 | 为地理教师提供网络交流空间 | 套 | 1 |
| 三、教学资源 |  |  |  |  |
| 12 | 地理全息教学系统 | 全息玻璃3块；43寸液晶屏；计算机1台；立体视频播放器 | 套 | 1 |
| 13 | 全息教学资源 | 宇宙与地球，地质地貌，大气，区域地理，人文环境全息资源 | 套 | 1 |
| 14 | 平板电脑 | 遥控全息教学资源和立体视频。英特尔四核处理器，4GB内存，64GB存储，带键盘、鼠标，安装正版软件 | 台 | 1 |
| 15 | 全息柜 | 黑色，收纳电脑主机、显示器、平板电脑等 | 台 | 1 |
| 16 | 数字星球系统 | 圆球体屏幕、鱼眼镜头组、便携式底座、投影系统。控制软件，球面动画资源和课程包 | 套 | 1 |
| 17 | 宇宙星空演示穹顶 | 半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。和数字星球系统配合使用，用于天象、星空等内容的教学 | 套 | 1 |
| 18 | 电动升降展示台 | 可遥控电动升降机，装有滑轮，可移动教学。1.5/冷轧钢板 | 个 | 1 |
| 19 | 中国语音立体地形图 | 立体模型水平比例尺为1：300万；政区图、地形图合二为一，由专业地图出版社出版；支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言；电子点读功能 | 套 | 1 |
| 20 | 世界语音立体地形图 | 立体模型水平比例尺为1：1680万；由专门地图出版社出版；支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言；电子点读功能 | 套 | 1 |
| 21 | 地理AR沙盘系统 | 计算机，距离传感器，沙盘，AR软件，课程资源 | 套 | 1 |
| 22 | 地理VR教学系统 | 计算机1台，24寸显示器，3D跟踪眼镜及非跟踪转换眼镜，触控笔，视频摄像头等， 70个三维资源 | 套 | 1 |
| 23 | 地球的演化VR资源 | 按照地球演化的阶段，划分为生命的起源、生命大爆发、繁盛的海洋、鱼类的时代、生物大灭绝、爬行动物的崛起、恐龙世界、哺乳动物时代、现代生物时代、人类的家园十个场景课程 | 套 | 1 |
| 四、模型与标本 |  |  |  |  |
| 24 | 地质地貌模型 | 冰川地貌模型、火山地貌模型、丹霞地貌模型、流水地貌模型、科罗拉多峡谷模型、三类岩石模型、温室效应模型、煤炭、石油矿质构造模型、风蚀地貌模型、梯田模型、地下水模型、黄土地貌模型、海岸地貌模型、地震模型、等高线模型、五种地形模型、喀斯特地貌模型、地上河模型 | 套 | 1 |
| 25 | 地质地貌模型柜 | 采用25mm双贴面防潮三聚氰胺板，钢化玻璃制作 | 个 | 1 |
| 26 | 平面地形地球仪 | Φ32cm | 个 | 8 |
| 27 | 平面政区地球仪 | Φ32cm | 个 | 8 |
| 28 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 套 | 1 |
| 29 | 土壤标本 | 砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土。 | 套 | 1 |
| 五、实验活动专用设备 |  |  |  |  |
| 30 | 地图图层学习箱 | 高中版，包含基础图、必修一、必修二、必修三 | 套 | 8 |
| 31 | 等高线绘制探究活动套装 | PC箱体、超轻粘土、量杯、幻灯片、激光定位笔、白板笔、食用色素、软布、实验指导手册 | 套 | 8 |
| 32 | 验证温室气体实验套装 | 锥形烧瓶、苏打粉、醋酸、数显温度探头、秒表、白炽灯、清理棒、实验指导手册 | 套 | 8 |
| 33 | 探究热力环流实验活动套装 | PC管、量杯、数显温度探头、食用色素、实验指导手册 | 套 | 8 |
| 34 | 探究锋面实验活动套装 | PC水槽、PC挡板、量杯、数显温度探头、食用色素、盐、实验指导手册 | 套 | 8 |
| 35 | 安全设备 | 急救箱、护目镜等 | 套 | 若干 |
| 六、基础设施 |  |  |  |  |
| 36 | 教师讲台 | 能放置计算机，中控，功放 | 台 | 1 |
| 37 | 学生桌 | 六边形，六人位 | 张 | 8 |
| 38 | 圆凳 | 五爪升降圆凳 | 张 | 49 |
| 七、环境建设 |  |  |  |  |
| 39 | 挂图灯箱 | 铝合金成型灯箱，图片可替换式，Led光源 | 个 | 若干 |
| 40 | 挂图灯箱片 | 地理学科相关灯箱片， 1440dpi高清晰度，覆亮膜 | 张 | 若干 |
| 41 | 知识窗帘 | 卷帘式，印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容 | 个 | 若干 |
| 42 | 知识展板 | 地理图片、配边框，装饰墙面 | 张 | 若干 |
| 43 | 天花工程 | 石膏板天花吊顶，38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板，局部软膜灯箱 | 平方 | 96 |
| 44 | 墙面工程 | 墙面造型，墙面乳胶漆，饰面隔板，局部车贴喷绘或壁纸 | 平方 | 120 |
| 45 | 地面工程 | 地面找平处理、地胶、PVC踢脚线安装 | 平方 | 96 |
| 46 | 强弱电布线工程部分 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带 | 套 | 1 |

6  数字地理教室参考布局图

- 管理要求

7.1  制度建设

教室要建立健全各项规章制度和岗位责任制。

7.2  人员配备

根据教学等工作任务的需要，教室应建立一支结构合理、相对稳定的队伍。包括教学教师、管理人员等。

7.3  资产管理

设备采购和报废，必须建立登记和报废注销手续。设备损坏或丢失应查明原因，分清责任事故和非责任事故，经审核后，按学校有关管理规定办理报损、报废、报失和赔偿手续。

7.4  档案管理

力求设备的技术档案和原始记录齐全，包括设备的技术资料、安装调试、验收、使用交接记录、损坏故障及维修养护记录等。

7.5  系统维护

做好设备的维护、防尘、防潮、防盗等安全工作，提高设备的利用率和完好率。