附件5

浙江省中小学VR创客教室装备指导意见

- 范围

本指导意见规定了浙江省中小学VR创客教室装备建设的基本要求，包括定义、教室要求、装备内容、安装要求、管理要求、应用方案等方面的内容。

本指导意见适用于浙江省中小学VR创客教室装备。

- 定义

2.1  VR创客教室

以培养学生创新精神和动手能力为重点，将沉浸式虚拟现实技术（VR）与STEM理念、创客精神相融合，以VR快速编辑软件为基础，依托云端海量3D教育资源素材库，为学生提供自由发挥的空间，把学习者转变为创造者的一个教学场所。

2.2  虚拟现实(VR)

虚拟现实是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用高性能计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真。

2.3  VR眼镜

即虚拟现实头戴式显示设备，简称VR头显，是一种利用头戴式显示设备将人的对外界的视觉、听觉封闭，引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。

- 教室要求

3.1  面积

学校可根据实际条件，按照小学生均面积不小于1.58m2，初中生均面积不小于1.8m2选择教室，高中按照生均面积不小于1.92m2选择教室。

3.2  地面

与走廊的地面不宜设台阶。地面应平整、易清洁、耐磨、防滑。

3.3  门窗

应设置前后门，门洞的宽度不应小于1200 mm，门应向疏散方向开启，开启的门窗不得挤占走道的疏散通道。临空窗台高度不应低于900m。

3.4  网络

应设有1个或以上的千兆网络接口。

3.5  综合布线

室内电源应设总控开关，设备系统、空调、照明和电源插座用电应分路设计和分别控制。室内的电力线和信号线敷设应按标准分开。

3.6  供电

教室电气线路应采用防火要求的暗敷配线方式，安装剩余电流（漏电）保护器。供电电源额定总容量（设备系统的用电容量）应不小于设备总功率的1.5～2倍。

3.7  接地

教室应有可靠的保护接地线，接地电阻应不大于4Ω。

3.8  消防

应备有效的消防（防火、防潮、防盗等）设施。

3.9  采光

宜采用单侧进光，主要采光面应位于学生座位左侧。

3.10  照明

应采用冷光源，宜采用3300K～5500K色温的三基色荧光灯，电子整流器，显色指数不宜低于80。

书写板宜设局部照明，书写板面的平均照度应不低于500lx，照度均匀度不低于0.7。

3.11  温度

当室内安装空气调节设备时，室内温度夏季宜不高于28℃，冬季宜不低于19℃。

3.12  湿度

室内空气的相对湿度宜在50%～70%。

3.13  通风换气

室内换气次数要求不低于4次/h，根据室内的实际情况采取自然通风或采取各种强制性的通风措施，保持室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

3.14  环保

新建、改建、扩建的专用教室，甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合GB 18580-2001、GB 18581-2001、GB 18583-2001、GB 18584-2001标准中的限量值。

4  装备内容

4.1  装备设备

学生人数45人示例，学生以每5人为一套，详细配备见表1，学校可根据实际情况选择性配备，且不限于此表。

表1 配备要求

| 序号 | 产品名称 | 功能规格 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 教师用，满足教学需求。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体中控系统 | 内置VGA切换分配器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入；内置音频输入输出接口；面板有各设备开关按键控制 | 台 | 1 |
| 3 | 功放系统及音箱 | 功放支持3路话筒和2路音频输入，1路输出；吸顶音箱1个；无线话筒3个 | 套 | 1 |
| 4 | 投影机 | 符合演示环境，亮度合适 | 台 | 1 |
| 5 | 电子白板 | 有效触控区尺寸3420mm×1295mm | 套 | 1 |
| 7 | 交换机 | 24口网络交换机 | 套 | 1 |
| 8 | 路由器 | 提供教室无线网络、并可提供外网网络接入 | 套 | 1 |
| 二、教学硬件 |  |  |  |  |
| 9 | VR教学图形工作站 | 满足VR教学需求，安装正版软件 | 套 | 10 |
| 10 | 交互式VR眼镜 | 满足VR教学需求 | 套 | 10 |
| 三、教学软件 |  |  |  |  |
| 11 | VR编辑器 | 支持制作VR资源，提供制作VR资源的素材库 | 套 | 10 |
| 12 | VR室内设计教学平台 | 满足师生开展室内设计的教学需求 | 套 | 10 |
| 四、配套教材 |  |  |  |  |
| 13 | 教材 | 满足教师开展VR教学的需求 | 本 | 46 |
| 五、基础设施 |  |  |  |  |
| 14 | 桌椅 | 五边型桌，E1级环保板材，精选钢架，优质五金套件，可长久使用不变形，支持液压翻转 | 套 | 9 |
| 15 | 教师讲台 | 能放置计算机，中控，功放，包含教师用凳子 | 台 | 1 |
| 六、环境建设 |  |  |  |  |
| 16 | 挂图灯箱 | 铝合金成型灯箱，图片可替换式，Led光源 | 个 | 若干 |
| 17 | 挂图灯箱片 | 地理学科相关灯箱片， 1440dpi高清晰度，覆亮膜 | 张 | 若干 |
| 18 | 知识窗帘 | 卷帘式，印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容 | 个 | 若干 |
| 19 | 知识展板 | 地理图片、配边框，装饰墙面 | 张 | 若干 |
| 20 | 天花工程 | 石膏板天花吊顶，38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板，局部软膜灯箱 | 平方 | 若干 |
| 21 | 墙面工程 | 墙面造型，墙面乳胶漆，饰面隔板，局部车贴喷绘或壁纸 | 平方 | 若干 |
| 22 | 地面工程 | 地面找平处理、地胶、PVC踢脚线安装 | 平方 | 若干 |
| 23 | 强弱电布线工程部分 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带 | 套 | 1 |

5  安装要求

5.1  室内装饰

室内装饰要温馨、健康、舒适。色彩要柔和，以淡黄、米色、淡橙等暖色调为主，也可以适当使用淡绿和淡蓝色。光线要适中，自然光、灯光的强度、颜色合理。室内外隔音要好。

5.2  多媒体系统安装

电子白板、投影机等壁装和顶装设备的安装支架应承受自身重量的五倍。

电子白板安装位置宜在书写板的左侧、离地高度800mm～1100mm左右；投影机安装应符合设备设计要求。

计算机、显示器等多媒体设备应按产品说明书要求安装到位并固定；各固定件、线缆连接正确；各电缆线连接应按施工设计图纸要求，端口（插头）应留有标记。

5.3  设备安装要求

设备壁装或顶装时，应安装在实体墙面。安装的承受力应不小于自身重量的5倍。

5.4  管（槽）敷设

管（槽）敷设应横平竖直；管(槽)体沿建筑物表面进行固定，直线两固定点间距≤0.5 m；管（槽）端口处应有固定措施，无扭曲、翘边和变形。

5.5  线缆敷设

所有电力线缆应采用整根，中间无连接，绝缘无破损的电线。电力线和信号线应分开敷设,电力线和信号线应分开敷设，电缆线应用尼龙绑扎带绑扎，并绑扎牢固和整齐，在线管（槽）内的电缆线应无扭结和损伤。

5.6  接地

设备接地装置（铜接线端子或铜鼻子）应规范，铜接线端子与电缆线用不小于20N的力检查，无松动现象；

设备与移动机柜系统接地电阻应小于0.1Ω。

- 管理要求

6.1  制度建设

教室要建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.2  人员配备

根据教学等工作任务的需要，教室应建立一支结构合理、相对稳定的队伍。包括教学教师、管理人员等。

6.3  资产管理

设备采购和报废，必须建立登记和报废注销手续。设备损坏或丢失应查明原因，分清责任事故和非责任事故，经审核后，按学校有关管理规定办理报损、报废、报失和赔偿手续。

6.4  档案管理

力求设备的技术档案和原始记录齐全，包括设备的技术资料、安装调试、验收、使用交接记录、损坏故障及维修养护记录等。

6.5  系统维护

做好设备的维护、防尘、防潮、防盗等安全工作，提高设备的利用率和完好率。